Deratizace ve městě Pardubicích

Od roku 2025 probíhá celoplošná deratizace každý kalendářní rok (v měsících září až říjen), tuto provádí firma Jaroslav Strolený – DESTROL Medlešice. Souběžně s touto celoplošnou deratizací probíhá v rozsahu každého kalendářního roku deratizace ohnisková – dílčí.

Provádění ohniskové – dílčí deratizace vychází zejména z podnětů občanů, podnětů jednotlivých úřadů městských obvodů, tyto jsou předávány k řešení deratizační firmě výzvou (e-mail) zástupcem objednatele OŽP MmP. Provedení ohniskové deratizace vždy předchází průzkum na uvedeném místě a zvolení odpovídajícího způsobu řešení. Deratizace je v případě nor a propadů řešena přímou aplikací rodenticidů s bezpečnostním přihrnutím zeminou. Lokalita je v intervalu cca 1 týden kontrolována a nástraha doplňována po dobu opětovného otevírání nor. Za vyřešení, tedy za dosažení 100% účinnosti deratizace je v tomto případě považován stav, kdy v období tří týdnů po poslední aplikaci nedojde k opětovnému otevření nor. Vzhledem ke skutečnosti, že nory a propady se vyskytují vždy v souvislosti s vedením kanalizace je zároveň provedena i ohnisková deratizace příslušné části kanalizace (v souladu se smlouvou s VaK Pardubice a.s.)

Celoplošná deratizace veřejných prostranství a budov ve vlastnictví města je zároveň vždy i součástí komplexní deratizace kanalizační sítě (tato je v režii společnost VAK Pardubice), kdy probíhá souběžně dle stanoveného a schváleného harmonogramu od okrajových částí města do jeho středu. V rámci deratizace kanalizační sítě jsou opětovně zkontrolovány již dříve řešená ohniska a zároveň jsou dohledávána i další ohniska výskytu, které nebyly doposud nahlášeny, či se jedná o nově vzniklá místa. Vzhledem k provázanosti kanalizace a výskytu hlodavců je toto propojení mimořádně efektivní, neboť je možné okamžitě aplikovat nástrahy do nor zároveň s aplikací do kanalizace.

Deratizace je vždy prováděna moderními, ekologicky a ekonomicky přijatelnými rodenticidy schválenými k používání v ČR, s cílem dosáhnout maximální eradikace škodlivých hlodavců. Aplikace nástrahy probíhá standardním způsobem - tzn. přímou aplikací rodenticidů do nor používaných hlodavci s bezpečnostním přihrnutím zeminou. Výjimečně, zejména v případech kontejnerových stání jsou pro deratizaci veřejných prostranství používány i deratizační boxy. V případě použití deratizačních boxů jsou tyto boxy vždy plastové, uzavíratelné a označené výstražnou informací o obsahu. Po ukončení deratizace jsou tyto deratizační boxy i výstražné informace vždy odstraněny. V případě aplikace nástrah do nor a propadů nejsou výstražné informace umisťovány, neboť nástrahy jsou zcela mimo dosah necílových druhů.

Město v rámci celoplošné, či dílčí deratizace nezajišťuje deratizaci soukromých objektů a pozemků. Proto apelujeme na soukromé majitele, aby v rámci svého majetku (při zjištění výskytu hlodavců) zajistili provedení deratizace, pokud možno v termínu celoplošné deratizace. Tento souběh deratizačních opatření napomůže efektivitě prováděné celoplošné deratizace.

Snahou prováděných deratizačních opatření (ohnisková, celoplošná deratizace) je korigování počtu škodlivých hlodavců na veřejných prostranství (nebo v budovách) města Pardubice na přijatelné minimum. Přijatelným minimem je rozuměn stav, kdy dochází k minimu hospodářských škod způsobených činností potkanů. Určité množství potkanů žijících ve městech je bohužel „nutným zlem“, které zásadním způsobem ovlivňují někteří občané – zejména nesprávným zacházením se zbytky potravin, čímž jsou vytvářeny optimální podmínky nejenom pro život, ale i pro rozmnožování hlodavců.